《托育服务政策法规与职业伦理》课程教案

4.3

| 授课章节 | - 第四章 指导和规范我国托育机构的政策与法规 - 第三节 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的内容与解读 - 政策导引：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 | 授课专业和班级 | 学前教育专业XX班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 | 年 月 日，第 周，星期 ，第 节课 | 授课课时 | 1课时 |
| 使用教材 | 祝贺编著，托育服务政策法规与职业伦理[M].上海：华东师范大学出版社，2023 （ISBN 978-7-5760-3891-0） |  |  |
| 教学目的 | - 1.概述我国婴幼儿托育机构的发展现状。 - 2.理解我国《托儿所、幼儿园建筑设计规范》内容的核心，能解读其政策。 - 3.联系生活所见的托幼机构样貌，尝试绘制托儿所、幼儿园建筑设计。 |  |  |
| 教学重点 | - 通过查找图片资料，解读我国《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的政策指引 |  |  |
| 教学难点 | 联系生活所见的托幼机构样貌，尝试绘制托儿所、幼儿园建筑设计。 |  |  |
| 教具和媒体使用准备 | 多媒体课件（PPT，教学视频），案例等 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法、调查法、案例分析法 |  |  |
| 教学过程 | 包括复习旧课、引入新课、重点难点讲解、作业和习题布置、问题讨论、归纳总结及课后辅导等内容 |  |  |
|  | Ⅰ、导入新课 - 住房和城乡建设部于2016年4月批准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》为行业标准，编号为JGJ39-2016，自2016年11月1日起实施，同时废止了原《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)。2019年8月，住房和城乡建设部批准了《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）局部修订的条文，自2019年10月1日起实施，同时废止经此次修改的原条文。新建、扩建、改建的托儿所、幼儿园和相同功能的建筑设计都应符合该标准的要求。以下将此文件简称为《设计规范》。 - Ⅱ、讲授新课 - 任务一、《设计规范》的出台背景与意义 - 出台背景： - 托儿所、幼儿园是婴幼儿度过学前生活、接受早期教育的场所。 - 建筑空间场所是托儿所、幼儿园（托育机构）的必要硬件，是婴幼儿物质生活环境的主要组成部分，是保障婴幼儿身心安全的重要基础。 - 意义：《设计规范》从基地和总平面、建筑设计、室内环境和建筑设备多维度对托儿所、幼儿园的建筑设计提出了要求，考虑到了托儿所、幼儿园的空气质量、水环境、光环境和声环境等方面的安全问题，有益于保证托儿所、幼儿园的建筑设计质量，使建筑设计满足适用、安全、卫生、经济、美观等方面的基本要求，对保障婴幼儿安全、适用、健康的生活环境有重大意义。 - 任务二、 《设计规范》的主要内容 - 知识点（一）规模与指标 - 知识点（二）基地选址 - 托儿所、幼儿园建设基地的选择应符合当地总体规划和国家现行有关标准的要求。 - 托儿所、幼儿园应建设在日照充足、交通方便、场地平整、干燥、排水通畅、环境优美、基础设施完善的地段，不应置于易发生自然地质灾害的地段。 - 托儿所、幼儿园与易发生危险的建筑物、仓库、储罐、可燃物品和材料堆场等之间的距离应符合国家现行有关标准的规定，不应与大型公共娱乐场所、商场、批发市场等人流密集的场所相毗邻，应远离各种污染源，并应符合国家现行有关卫生、防护标准的要求。 - 园内不应有高压输电线、燃气、输油管道主干道等穿过。 - 四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时，可与居住、养老、教育、办公建筑合建，但合建的既有建筑应经有关部门验收合格，符合抗震、防火等安全方面的规定。 - 知识点（三）场地规划 - 托儿所、幼儿园应设室外活动场地，其中，托儿所室外活动场地人均面积不应小于3m2。城市人口密集地区改、扩建的托儿所，设置室外活动场地确有困难时，室外活动场地人均面积不应小于2m2。 - 活动地面应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，并宜采用软质地坪。 - 共用活动场地应设置游戏器具、沙坑、30m跑道等，宜设戏水池，储水深度不应超过0.30m。游戏器具下地面及周围应设软质铺装。 - 活动场地宜设洗手池、洗脚池。 - 室外活动场地应有1／2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外。 - 托儿所、幼儿园场地内绿地率不应小于30％，绿地内不应种植有毒、带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性的植物。 - ...... - 知识点（四）建筑设计 - 托儿所、幼儿园中的生活用房不应设置在地下室或半地下室。此条为强制性规定，必须严格执行。 - 托儿所生活用房应布置在首层。 - 知识点（五）室内环境 - 托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。 - 知识点（六） 建筑设备 - 消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体系统灭火设计等，应符合国家现行有关防火标准的规定。 - 托儿所、幼儿园建筑应设置饮用水开水炉，宜采用电开水炉。 - 采用低温地面辐射供暖方式时，地面表面温度不应超过28℃。 - ◆教学互动： - 小组合作：现场搜集托儿所、幼儿园的建筑设计图片，每个小组将搜集到的素材整理，做简单介绍（介绍建筑的外建筑和室内设计环境），说明特色。 - 政策导引：学习《托儿所、幼儿园建筑设计规范》。（详见教材12页） Ⅲ、本课小结 托儿所、幼儿园建设与中小学建筑不同，婴幼儿学习环境应该与其身心发展水平相适应，符合孩子的视觉需求、操作需求等。 |  |  |
| 作业布置 | 每个人绘制一份托儿所的建筑布置，尽可能绘画室内室外有什么。 |  |  |
| 课后阅读 推荐 | ［美］芭芭拉·鲍曼、苏珊娜·多诺万、苏珊·勃恩兹等著，吴亦东、周萍、罗峰、刘红等译：《渴望学习》，南京师范大学出版社2005年版。 |  |  |